Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КООТ.758726.042 И1

Разраб.

Самойлова

Провер.

Шамраев

Нач.бюро

Пензев

Н.контр.

Утв.

Пензев

Узел печатный преобразователя температуры

ПТ

Инструкция по настройке

Лит.

Листов

4

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

КООТ.758726.042

ПТ

Содержание					       Лист

1 ВВЕДЕНИЕ	2

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	2

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	2

4 КОНТРОЛЬ И НАСТРОЙКА	2

Приложение А	4

Схема настройки узла печатного преобразователя температуры (ПТ)	4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КООТ.758726.042 И1

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая инструкция по  настройке  распространяется на узел печатный преобразователя температуры (ПТ).

#### 2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Собрать схему настройки в соответствии с Приложением А.

2.2 Перед настройкой блока проверить:

а) соответствие монтажа ПТ комплекту технической  документации КООТ.758726.042;

б) отсутствие повреждений изоляции монтажных проводов  и жгутов;

в) качество сварки, пайки, внешней отделки, защитных декоративных покрытий, сборки, выполнения  монтажа, отсутствие механических повреждений;

г) соответствие материалов и комплектующих изделий;

д) качество затяжки крепежных соединений;

е) качество антикорозионных и гальванических покрытий;

ж) качество покрытий панелей и узлов лаком.

#### 3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работам по  настройке  допускается  персонал,  имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

3.2 Работы, связанные с проведением настройки,  в  отношении мер по

электробезопасности относятся к работам с  напряжением  до 1000В.

#### 4 КОНТРОЛЬ И НАСТРОЙКА

4.1 Проверка узла печатного ПТ КООТ.758726.042 на функционирование

4.1.1 Подсоедините узел печатный ПТ в  соответствии  со  схемой

настройки.

4.1.2 Подайте питание на схему настройки от источников (типа ТЭС) G1, G2 (20±1)В и 0В соответственно.

4.1.3 Убедитесь, что напряжение на выводе  7  микросхемы  D1 равно (12±0,5)В, а на выводе  4  минус  (12±0,5)В  относительно контакта 2 разъема Х1 ПТ.

4.1.4 Контролируя по прибору Р1, установите с помощью источника G1 напряжение на контакте 1 разъема Х1 (Вход 1+) относительно контакта 2 разъема Х1 (Вход 1-) ПТ равное 0В.

Контролируя по прибору Р2, вращением вала подстроечного резистора R27 ПТ установите напряжение на контакте 2 разъема

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КООТ.758726.042 И1

Х3 (Выход 1-) относительно контакта 1 разъема Х3 (Выход 1+) равное (1±0,005)В.

4.1.5 Контролируя по прибору Р1, установите с помощью источника G1 напряжение на контакте 1 разъема Х1 относительно контакта 2 разъема Х1 ПТ равное напряжению верхней точки шкалы настаиваемого диапазона для выбранного типа термопары (для хромель-капель 800°С – 66,42 мВ).

Контролируя по прибору Р2, вращением вала подстроечного резистора R13 ПТ, установите напряжение на контакте 2 разъема Х3 относительно контакта 1 разъема Х3 равное (5±0,005)В.

4.1.6 Повторяя п.п. 4.1.5, 4.1.6 добейтесь приемлемой точности преобразования.

4.1.7 Второй канал ПТ настраивается аналогично первому.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КООТ.758726.042 И1

Приложение А

#### Схема настройки узла печатного преобразователя температуры (ПТ)