Блок автоматического

управления воздухоподогревателем

БАУ-ТП-3

Паспорт

КООТ 426471.006 ПС

НПО "ДиТоН"

г. Запорожье

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок представляет собой электронное устройство предназначенное для управления процессом горения воздухоподогревателя ВП-18 производства Снежнянского машиностроительного завода.

# 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы блока в составе воздухоподогревателя непрерывный.

2.2.  Контроль пламени осуществляется ФДА..

2.3. Подключение блока к изделию производится через разъемы согласно схеме подключения (Приложение 1).

2.4.  Работа блока выполняется согласно диаграмме (приложение 2).

2.5.На лицевую панель вынесены предохранители "4А","1A"

2.6. Питание от сети переменного тока напряжением220−33+22 В, частотой (50±1) Гц;

2.7  Потребляемая мощность не более 6 Вт.

2.8  Диапазон рабочих температур: от -40  до +50  С

2.9  Размеры не более:158х118х95.

2.10 Масса : не более 1,0 кг.

Внимание!!! Все работы по ремонту и монтажу на воздуходувке производить при отключенном питании.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Блок  следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

2.2. Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

# 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления ______________

Личные подписи должностных лиц

МП 	предприятия, ответственных   за

приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на блок БАУ-ТП-3.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изготовления.

5.4 Блок, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1