Блок автоматического

управления воздухоподогревателем

БАУ-ТП-4

Паспорт

КООТ 426471.007 ПС

НПП "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"

г. Запорожье

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок представляет собой электронное устройство предназначенное для управления процессом горения воздухоподогревателя ВП-18 производства Снежнянского машиностроительного завода.

# 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы блока в составе воздухоподогревателя непрерывный.

2.2. Контроль пламени осуществляется выносным фототранзистором. При наличии пламени горит светодиод.

2.3.  Подключение блока к изделию производится через гермовводы посредством извлекаемых клеммных колодок с винтовой фиксацией жил проводников.в соответствии со схемой.

2.4 На лицевую панель вынесены предохранители "4А".

2.5 Питание от сети переменного тока напряжением220−33+22 В, частотой (50±1) Гц;

  - Потребляемая мощность не более 6 Вт.

  - Диапазон рабочих температур: от -40  до +50  С

  - Размеры не более:128х86х78.

  - Масса : не более 0,8 кг.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Блок  следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

2.2. Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

# 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления ______________

Личные подписи должностных лиц

МП 	предприятия, ответственных   за

приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на блок БАУ-ТП-4.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изготовления.

5.4 Блок, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).